### Hostivická STM s.r.o.

Na Výhledu 1450

253 01 Hostivice

## CZECH REPUBLIK

Tel:  00420 602356521

Fax: 00420 220514936

E-mail: matys.r@volny.cz

DIČ (VAT) CZ27260372

# IČO: 27260372

TRADIČNÍ DODAVATEL

TECHNOLOGICKÉHO

ZAŘÍZENÍ PRO CHOV DRŮBEŽE

• 3 a více etážové

• Typ - EU 125 - Krmení pomocí krmného řetězu nebo portálového krmného vozíku

• Typ - EU 150 - Vnitřní krmení pomocí krmného řetězu

• Automatické napájení

• Automatické odklížení trusu trusným pásem

• Dva systémy sběru vajec – Lift nebo Elevator

Základní parametry obohacených klecí

Podle rozměrů chovné stáje, zejména výšky a šířky, aby byla optimálně využita kapacita stáje a zachovaná norma na minimální šíři uličky 90 cm , je možno zvolit jednu z variant šířky klecové technologie.

| Parametr | Typ klecové technologie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EU-125 | EU-150 V |  |  |
| Plocha klece vč. hnízda ( cm2 ) | 30 000 |  | 37 680 |  |
| Plocha hnízda ( cm2 ) | 1 250 |  | 1 250 |  |
| Počet slepic v kleci při 750 cm2 | 40 |  | 50 |  |
| Délka hřadu / slepici | 15 |  | 15 |  |
| Délka krmného žlabu /slepici | 12 |  | 17 |  |
| Délka 1 modulu (m) | 2,4 |  | 2,4 |  |
| Sklon podlahy max. | 7,5° |  | 7,5° |  |
| Popeliště | ano |  | ano |  |
| Počet napáječek / klec | 2 – 3 ks |  | 2 – 3 ks |  |
| Zařízení na zkracování drápů | ano |  | ano |  |
| Podlaha v hnízdě kryta PE | ano |  | ano |  |
| Počet slepic v 3 patrovém modulu | 120 |  | 150 |  |
| Počet slepic v 4 patrovém modulu | 160 |  | 200 |  |

www.hostivickastm.cz